รายละเอียดโครงการ

1101183 โครงการการบริหารเครือข่าย

ชื่อโครงงาน Advice network

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

B6501471 นายพิตติพงษ์ ผ่านแสงเสาร์

B6601515 นางสาวชลิดา การสมลาภ

B6601966 นายเอกดนัย สุกทน

B6641221 นายอนวัช สวัสดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์ ดร.ทรงยุทธ เพิ่มผล

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1101183

โครงงานการบริหารเครือข่าย (Project in network Administration)

ประจำภาคปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อโครงงาน Advice network

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

B6501471 นายพิตติพงษ์ ผ่านแสงเสาร์

B6601515 นางสาวชลิดา การสมลาภ

B6601966 นายเอกดนัย สุกทน

B6641221 นายอนวัช สวัสดี

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) Advice IT Infinite Public Company Limited ก่อตั้งขึ้น           ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำตลาดการจำหน่ายสินค้าไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จำหน่ายสินค้าทั้งปลีก-ส่งสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงสินค้า กลุ่มสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในบ้าน มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่านการเปิดสาขาและแฟรนไชส์ทั่วประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และให้บริการหลังการขายที่เน้น      การบริหารงานครบวงจร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ช่วยใการดำเนินงานของบริษัทให้ เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อการเชื่อมต่อและการสื่อสารภายในองค์กร ให้บุคลากรในทุกสาขาสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อบริการลูกค้าที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

4. เพื่อจัดการและควบคุมทรัพยากร ให้สามารถติดตามและจัดการทรัพยากรในแต่ละสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ให้ระบบสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตในด้านจำนวนสาขาและการเพิ่มขึ้นของงาน

ประโยชน์ที่จะก่อให้ได้รับ

1. เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารภายในองค์กรและกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว

2. เพื่อลดต้นทุนในการเดินทางและการจัดการทรัพยากร

3. เพื่อรับปรุงคุณภาพบริการ ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น

4. เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

5. เพื่อช่วยการบริหารจัดการทรัพยากร และข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ขอบเขตของโครงการ

มีขอบเขตครอบคลุมทั้งการเชื่อมต่อสาขา การจัดการข้อมูล การบริการลูกค้า การขายออนไลน์ การบริหารโครงสร้างพื้นฐาน IT ทำการผลิตกับการจำหน่ายปลีก-ส่งสินค้าไอที ระบบบริหารครบวงจร บริการสต๊อกสินค้า ระบบขายหน้าร้าน รับลูกค้าผู้จำหน่ายค้า รายงานการรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนอย่างครบวงจรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์

| 1. Router | 3 ตัว |
| --- | --- |
| 2. PC | 45 ตัว |
| 3. Switch | 21 ตัว |
| 4 Server | 3 ตัว |
| 5. Printer | 9 ตัว |
| 6. Web cam | 18 ตัว |
| 7. Smartphone | 21 ตัว |
| 8. AccessPoint-PT | 18 ตัว |
| 9. Tablet | 18 ตัว |
| 10. Laptop | 3 ตัว |

Network Topology สาขา 1

มี 6 แผนก

- Marketing

- Live

- Mechanic

- Payment

- Product

- Retail

| Marketing 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Marketing1 Switch 1 | 10 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 |
| Advice Server1 | 10 | FA0/5 | 203.158.10.7 | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 |
| Mk1 PC1 | 10 | FA0/3 | 203.158.10.3 | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 |
| Mk1 PC2 | 10 | FA0/4 | 203.158.10.4 | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 |
| Mk1 Access Point1 | 10 | FA0/2 | - | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 |
| Mk1 Smartphone1 | 10 | Wireless | 203.158.10.5 | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 |
| Mk1 Laptop1 | 10 | Wireless | 203.158.10.4 | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 |
| Mk1 IoT1 | 10 | Wireless | 203.158.10.6 | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 |
| Live 1 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Live-Ecom1 Switch 1 | 20 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 |
| Live1 PC1 | 20 | FA0/3 | 203.158.10.7 | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 |
| Live1 PC2 | 20 | FA0/4 | 203.158.10.3 | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 |
| Live1 PC3 | 20 | FA0/5 | 203.158.10.4 | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 |
| Live1 Access Point1 | 20 | FA0/2 | - | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 |
| Live1 Laptop1 | 20 | Wireless | 203.158.20.5 | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 |
| Live1 Smartphone1 | 20 | Wireless | 203.158.20.6 | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 |
| Live1 IoT1 | 20 | Wireless | 203.158.20.7 | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 |
| Mechanic 1 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| MC1 PC1 | 30 | FA0/3 | 203.158.30.2 | 255.255.255.0 | 203.158.30.1 |
| MC2 PC1 | 30 | FA0/4 | 203.158.30.3 | 255.255.255.0 | 203.158.30.1 |
| Mechanic1 Switch1 | 30 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.30.1 |
| MC1 Access Ponit1 | 30 | FA0/2 | - | 255.255.255.0 | 203.158.30.1 |
| MC1 Laptop 1 | 30 | Wireless | 203.158.30.4 | 255.255.255.0 | 203.158.30.1 |
| MC1 Smartphone1 | 30 | Wireless | 203.158.30.6 | 255.255.255.0 | 203.158.30.1 |
| Web cam MC1 loT1 | 30 | Wireless | 203.158.10.7 | 255.255.255.0 | 203.158.30.1 |
| Payment 1 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| payment1 PC1 | 40 | FA0/3 | 203.158.40.2 | 255.255.255.0 | 203.158.40.1 |
| payment1 PC2 | 40 | FA0/4 | 203.158.40.3 | 255.255.255.0 | 203.158.40.1 |
| Payment1 Switch1 | 40 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.40.1 |
| Payment1 Printer1 | 40 | FA0/5 | 203.158.40.4 | 255.255.255.0 | 203.158.40.1 |
| Payment1 Access Ponit | 40 | FA0/2 | - | 255.255.255.0 | 203.158.40.1 |
| Payment1 Tablet PC1 | 40 | Wireless | 203.158.40.4 | 255.255.255.0 | 203.158.40.1 |
| Payment1 Laptop 1 | 40 | Wireless | 203.158.40.5 | 255.255.255.0 | 203.158.40.1 |
| Payment1 Smartphone1 | 40 | Wireless | 203.158.40.6 | 255.255.255.0 | 203.158.40.1 |
| Web cam Payment1 loT1 | 40 | Wireless | 203.158.40.7 | 255.255.255.0 | 203.158.40.1 |
| Product 1 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Product1 PC1 | 50 | FA0/3 | 203.158.40.4 | 255.255.255.0 | 203.158.50.1 |
| Product1 PC2 | 50 | FA0/4 | 203.158.50.3 | 255.255.255.0 | 203.158.50.1 |
| Product1 PC3 | 50 | FA0/5 | 203.158.50.4 | 255.255.255.0 | 203.158.50.1 |
| Product1 Switch1 | 50 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.50.1 |
| Product1 Access Ponit1 | 50 | FA0/2 | - | 255.255.255.0 | 203.158.50.1 |
| Product1 Printer1 | 50 | FA0/6 | 203.158.50.5 | 255.255.255.0 | 203.158.50.1 |
| Product1 Laptop 1 | 50 | Wireless | 203.158.50.6 | 255.255.255.0 | 203.158.50.1 |
| Product1 Smartphone1 | 50 | Wireless | 203.158.50.7 | 255.255.255.0 | 203.158.50.1 |
| Product1 Smartphone2 | 50 | Wireless | 203.158.50.9 | 255.255.255.0 | 203.158.50.1 |
| Web cam Product1 loT1 | 50 | Wireless | 203.158.50.8 | 255.255.255.0 | 203.158.50.1 |
| Retail 1 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Retail1 PC1 | 60 | FA0/3 | 203.158.60.2 | 255.255.255.0 | 203.158.60.1 |
| Retail1 PC2 | 60 | FA0/4 | 203.158.60.3 | 255.255.255.0 | 203.158.60.1 |
| Retail1 PC3 | 60 | FA0/5 | 203.158.60.4 | 255.255.255.0 | 203.158.60.1 |
| Retail1 Switch1 | 60 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.60.1 |
| Retail1 Printer1 | 60 | FA0/6 | 203.158.60.5 | 255.255.255.0 | 203.158.60.1 |
| Retail1 Access Ponit | 60 | FA0/2 | - | 255.255.255.0 | 203.158.60.1 |
| Retail1 Laptop 1 | 60 | Wireless | 203.158.60.8 | 255.255.255.0 | 203.158.60.1 |
| Retail1 Smartphone1 | 60 | Wireless | 203.158.60.6 | 255.255.255.0 | 203.158.60.1 |
| Web cam Retail1 loT1 | 60 | Wireless | 203.158.60.7 | 255.255.255.0 | 203.158.60.1 |

Network Topology สาขา 2

มี 6 แผนก

- Marketing

- Live

- Mechanic

- Payment

- Product

- Retail

| Marketing 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Mk2 PC1 | 70 | FA0/2 | 203.158.70.2 | 255.255.255.0 | 203.158.70.1 |
| Mk2 PC2 | 70 | FA0/3 | 203.158.70.3 | 255.255.255.0 | 203.158.70.1 |
| Marketing2 Switch1 | 70 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.70.1 |
| Advice Server2 | 70 | FA0/5 | 203.158.70.7 | 255.255.255.0 | 203.158.70.1 |
| Mk2 Access Ponit | 70 | FA0/4 | - | 255.255.255.0 | 203.158.70.1 |
| Mk2 Laptop 1 | 70 | Wireless | 203.158.70.5 | 255.255.255.0 | 203.158.70.1 |
| Mk2 Smartphone1 | 70 | Wireless | 203.158.70.4 | 255.255.255.0 | 203.158.70.1 |
| Web cam Mk2 loT1 | 70 | Wireless | 203.158.70.6 | 255.255.255.0 | 203.158.70.1 |
| Live 2 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Live2 PC1 | 80 | FA0/2 | 203.158.80.2 | 255.255.255.0 | 203.158.80.1 |
| Live2 PC2 | 80 | FA0/3 | 203.158.80.3 | 255.255.255.0 | 203.158.80.1 |
| Live2 PC3 | 80 | FA0/5 | 203.158.80.4 | 255.255.255.0 | 203.158.80.1 |
| Live2 Switch1 | 80 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.80.1 |
| Live2 Access Ponit1 | 80 | FA0/4 | - | 255.255.255.0 | 203.158.80.1 |
| Live2 Laptop | 80 | Wireless | 203.158.80.6 | 255.255.255.0 | 203.158.80.1 |
| Live2 Smartphone1 | 80 | Wireless | 203.158.80.5 | 255.255.255.0 | 203.158.80.1 |
| Web cam Live2 loT1 | 80 | Wireless | 203.158.80.7 | 255.255.255.0 | 203.158.80.1 |
| Mechanic 2 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| MC2 PC1 | 90 | FA0/2 | 203.158.90.2 | 255.255.255.0 | 203.158.90.1 |
| MC2 PC2 | 90 | FA0/3 | 203.158.90.3 | 255.255.255.0 | 203.158.90.1 |
| Mechanic2 Switch1 | 90 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.90.1 |
| MC2 Access Ponit1 | 90 | FA0/4 | - | 255.255.255.0 | 203.158.90.1 |
| MC2 Laptop 1 | 90 | Wireless | 203.158.90.5 | 255.255.255.0 | 203.158.90.1 |
| MC2 Smartphone1 | 90 | Wireless | 203.158.90.4 | 255.255.255.0 | 203.158.90.1 |
| Web cam MC2 loT1 | 90 | Wireless | 203.158.90.6 | 255.255.255.0 | 203.158.90.1 |
| Payment 2 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| payment2 PC1 | 100 | FA0/2 | 203.158.100.2 | 255.255.255.0 | 203.158.100.1 |
| payment2 PC2 | 100 | FA0/3 | 203.158.100.3 | 255.255.255.0 | 203.158.100.1 |
| Payment2 Switch1 | 100 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.100.1 |
| Payment2 Printer1 | 100 | FA0/5 | 203.158.100.4 | 255.255.255.0 | 203.158.100.1 |
| Payment2 Access Ponit | 100 | FA0/4 | - | 255.255.255.0 | 203.158.100.1 |
| Payment2 Tablet PC1 | 100 | Wireless | 203.158.100.5 | 255.255.255.0 | 203.158.100.1 |
| Payment2 Laptop 1 | 100 | Wireless | 203.158.100.6 | 255.255.255.0 | 203.158.100.1 |
| Payment2 Smartphone1 | 100 | Wireless | 203.158.100.7 | 255.255.255.0 | 203.158.100.1 |
| Web cam Payment2 loT1 | 100 | Wireless | 203.158.100.8 | 255.255.255.0 | 203.158.100.1 |
| Product 2 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Product2 PC1 | 110 | FA0/2 | 203.158.110.2 | 255.255.255.0 | 203.158.110.1 |
| Product2 PC2 | 110 | FA0/5 | 203.158.110.3 | 255.255.255.0 | 203.158.110.1 |
| Product2 PC3 | 110 | FA0/3 | 203.158.110.4 | 255.255.255.0 | 203.158.110.1 |
| Product2 Switch1 | 110 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.110.1 |
| Product2 Access Ponit1 | 110 | FA0/4 | - | 255.255.255.0 | 203.158.110.1 |
| Product2 Laptop 1 | 110 | Wireless | 203.158.110.6 | 255.255.255.0 | 203.158.110.1 |
| Product2 Smartphone | 110 | Wireless | 203.158.110.7 | 255.255.255.0 | 203.158.110.1 |
| Web cam Product2 loT1 | 110 | Wireless | 203.158.110.5 | 255.255.255.0 | 203.158.110.1 |
| Retail 2 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Retail2 PC1 | 120 | FA0/2 | 203.158.120.2 | 255.255.255.0 | 203.158.120.1 |
| Retail2 PC2 | 120 | FA0/3 | 203.158.120.3 | 255.255.255.0 | 203.158.120.1 |
| Retail2 PC3 | 120 | FA0/4 | 203.158.120.4 | 255.255.255.0 | 203.158.120.1 |
| Retail2 Switch1 | 120 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.120.1 |
| Retail2 Printer1 | 120 | FA0/5 | 203.158.120.5 | 255.255.255.0 | 203.158.120.1 |
| Retail2 Access Ponit | 120 | FA0/6 | - | 255.255.255.0 | 203.158.120.1 |
| Retail2 Laptop 1 | 120 | Wireless | 203.158.120.7 | 255.255.255.0 | 203.158.120.1 |
| Retail2 Smartphone1 | 120 | Wireless | 203.158.120.8 | 255.255.255.0 | 203.158.120.1 |
| Web cam Retail2 loT1 | 120 | Wireless | 203.158.120.6 | 255.255.255.0 | 203.158.120.1 |

Network Topology สาขา 3

มี 6 แผนก

- Marketing

- Live

- Mechanic

- Payment

- Product

- Retail

| Marketing 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| MK3 PC1 | 130 | FA0/2 | 192.158.130.2 | 255.255.255.0 | 203.158.130.1 |
| Mk3 PC2 | 130 | FA0/3 | 192.158.130.3 | 255.255.255.0 | 203.158.130.1 |
| Marketing3 Switch1 | 130 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.130.1 |
| Advice Server3 | 130 | FA0/5 | 192.158.130.7 | 255.255.255.0 | 203.158.130.1 |
| Mk3 Access Ponit | 130 | FA0/4 | - | 255.255.255.0 | 203.158.130.1 |
| Mk3 Laptop | 130 | Wireless | 192.158.130.5 | 255.255.255.0 | 203.158.130.1 |
| Mk3 Smartphone1 | 130 | Wireless | 192.158.130.6 | 255.255.255.0 | 203.158.130.1 |
| Web cam Mk3 loT1 | 130 | Wireless | 192.158.130.4 | 255.255.255.0 | 203.158.130.1 |
| Live 3 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Live3 PC1 | 140 | FA0/5 | 192.158.140.2 | 255.255.255.0 | 203.158.140.1 |
| Live3 PC2 | 140 | FA0/3 | 192.158.140.3 | 255.255.255.0 | 203.158.140.1 |
| Live3 PC3 | 140 | FA0/4 | 192.158.140.4 | 255.255.255.0 | 203.158.140.1 |
| Live3 Switch1 | 140 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.140.1 |
| Live3 Access Ponit1 | 140 | FA0/2 | - | 255.255.255.0 | 203.158.140.1 |
| Live3 Laptop 1 | 140 | Wireless | 192.158.140.6 | 255.255.255.0 | 203.158.140.1 |
| Live3 Smartphone1 | 140 | Wireless | 203.158.140.7 | 255.255.255.0 | 203.158.140.1 |
| Web cam Live3 loT1 | 140 | Wireless | 192.158.140.5 | 255.255.255.0 | 203.158.140.1 |
| Mechanic 3 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| MC3 PC1 | 150 | FA0/2 | 192.158.150.2 | 255.255.255.0 | 203.158.150.1 |
| MC3 PC2 | 150 | FA0/3 | 192.158.150.3 | 255.255.255.0 | 203.158.150.1 |
| Mechanic3 Switch1 | 150 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.150.1 |
| MC3 Access Ponit1 | 150 | FA0/4 | - | 255.255.255.0 | 203.158.150.1 |
| MC3 Laptop 1 | 150 | Wireless | 192.158.150.4 | 255.255.255.0 | 203.158.150.1 |
| MC3 Smartphone1 | 150 | Wireless | 192.158.150.5 | 255.255.255.0 | 203.158.150.1 |
| Web cam MC3 loT1 | 150 | Wireless | 192.158.150.6 | 255.255.255.0 | 203.158.150.1 |
| Payment 3 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| payment3 PC1 | 160 | FA0/2 | 192.158.160.2 | 255.255.255.0 | 203.158.160.1 |
| payment3 PC2 | 160 | FA0/3 | 192.158.160.3 | 255.255.255.0 | 203.158.160.1 |
| Payment3 Switch1 | 160 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.160.1 |
| Payment3 Laptop1 | 160 | Wireless | 192.158.160.4 | 255.255.255.0 | 203.158.160.1 |
| Payment3 Access Ponit | 160 | FA0/4 | - | 255.255.255.0 | 203.158.160.1 |
| Payment3 Tablet PC1 | 160 | Wireless | 192.158.160.5 | 255.255.255.0 | 203.158.160.1 |
| Payment3 Smartphone1 | 160 | Wireless | 192.158.160.6 | 255.255.255.0 | 203.158.160.1 |
| Web cam Payment3 loT1 | 160 | Wireless | 192.158.160.7 | 255.255.255.0 | 203.158.160.1 |
| Product 3 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Product3 PC1 | 170 | FA0/3 | 192.158.170.2 | 255.255.255.0 | 203.158.170.1 |
| Product3 PC2 | 170 | FA0/4 | 192.158.170.3 | 255.255.255.0 | 203.158.170.1 |
| Product3 Switch1 | 170 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.170.1 |
| Product3 Access Ponit1 | 170 | FA0/5 | - | 255.255.255.0 | 203.158.170.1 |
| Product3 Printer1 | 170 | FA0/2 | 192.158.170.4 |  |  |
| Product3 Laptop 1 | 170 | Wireless | 192.158.170.5 | 255.255.255.0 | 203.158.170.1 |
| Product3 Smartphone1 | 170 | Wireless | 192.158.170.7 | 255.255.255.0 | 203.158.170.1 |
| Product3 Smartphone2 | 170 | Wireless | 192.158.170.6 | 255.255.255.0 | 203.158.170.1 |
| Web cam Product3 loT1 | 170 | Wireless | 192.158.170.8 | 255.255.255.0 | 203.158.170.1 |
| Retail 3 |  |  |  |  |  |
| Device | Vlan | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| Retail3 PC1 | 180 | FA0/3 | 192.158.180.2 | 255.255.255.0 | 203.158.180.1 |
| Retail3 PC2 | 180 | FA0/4 | 192.158.180.3 | 255.255.255.0 | 203.158.180.1 |
| Retail3 PC3 | 180 | FA0/2 | 192.158.180.4 | 255.255.255.0 | 203.158.180.1 |
| Retail3 Switch1 | 180 | - | - | 255.255.255.0 | 203.158.180.1 |
| Retail3 Printer1 | 180 | FA0/5 | 192.158.170.6 | 255.255.255.0 | 203.158.180.1 |
| Retail3 Access Ponit | 180 | FA0/6 | - | 255.255.255.0 | 203.158.180.1 |
| Retail3 Laptop 1 | 180 | Wireless | 192.158.180.7 | 255.255.255.0 | 203.158.180.1 |
| Retail3 Smartphone1 | 180 | Wireless | 192.158.180.6 | 255.255.255.0 | 203.158.180.1 |
| Web cam Retail3 loT1 | 120 | Wireless | 192.158.180.8 | 255.255.255.0 | 203.158.180.1 |

Vlan

Advice 1

| Vlan No | Vlan Name |
| --- | --- |
| 10 | Marketing |
| 20 | Live |
| 30 | Mechanic |
| 40 | Payment |
| 50 | Product |
| 60 | Retail |

Advice 2

| Vlan No | Vlan Name |
| --- | --- |
| 70 | Marketing |
| 80 | Live |
| 90 | Mechanic |
| 100 | Payment |
| 110 | Product |
| 120 | Retail |

Advice 3

| Vlan No | Vlan Name |
| --- | --- |
| 130 | Marketing |
| 140 | Live |
| 150 | Mechanic |
| 160 | Payment |
| 170 | Product |
| 180 | Retail |

การตั้งค่า Router

Router 1

Router 2

Router 3

Router Password

Router 1-3 (ทั้งหมด 3 สาขา หลังใช้งาน enable จะทำการขึ้น password รหัสคือ 1234 ทั้ง 3 สาขา)

หลังใส่รหัสแล้ว จะสามารถ config ได้ทุกอย่าง

Webcam IoT สาขา 1-3 config

| สาขา | IP | Username | Password |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 203.158.10.7 | admin | 1234 |
| 2 | 203.158.70.7 | admin | 1234 |
| 3 | 192.158.130.7 | admin | 1234 |

Server Services

DHCP

สัดส่วนการทำงาน

| รหัส นักศึกษา | ชื่อ | หน้าที่ | % การทำงาน เต็ม 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| B6501471 | นายพิตติพงษ์ ผ่านแสนเสาร์ | หาข้อมูล , ทำ Network Topology , ทำรายงาน | 100 % |
| B6601515 | นางสาวชลิดา การสมลาภ | หาข้อมูล , ทำรายงาน | 50 % |
| B6601966 | นายเอกดนัย สุกทน | หาข้อมูล | 25 % |
| B6641221 | นายอนวัช สวัสดี | หาข้อมูล | 25 % |